61850 通讯核心板卡出厂测试流程及标准文档

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档名称 | 测试文档 |
| 板卡型号 | SWA1530 |
| 文档版本 | V1.0 |
| 编制日期 | 2026.1.23 |
| 编制部门 | 廊坊研发中心 |
| 适用范围 | 供应商出厂测试、项目组内部评估 |
| 文档状态 | 初稿 |

目录

61850 通讯核心板卡出厂测试流程及标准文档	1

1. 文档概述	3

1.1 目的描述	3

1.2 测试环境准备	3

2. 功能验证（出厂必测项）	4

2.1 基础通讯配置功能测试	4

2.2 工具操作功能测试	5

2.3 MMS 协议功能测试	7

2.4 GOOSE 协议功能测试	8

2.5 多网口兼容性测试	9

3. 稳定性测试（出厂抽检项）	10

测试目的	10

测试步骤	10

判定标准	10

4. 测试判定标准与记录	11

4.1 测试结果判定规则	11

4.2 出厂测试记录表格（供应商需填写）	11

5. 注意事项与异常处理	13

5.1 测试注意事项	13

5.2 常见异常处理	13

6. 附录（测试用表）	14

附录 A：MD5 值校验表	14

附录 B：61850 协议测试关键指标参考	15

1. 文档概述

1.1 目的描述

- 验证 SWA5043 板卡61850 协议核心功能：串口转 61850 协议转换准确性、数据传输延迟、协议兼容性（MMS/GOOSE）；

- 验证板卡硬件与配置工具可用性：网口 / 串口配置、Web 管理、程序升级、文件传输等功能有效性；

- 明确出厂测试标准：为供应商提供可量化的测试指标、流程及判定依据，确保批量交付板卡一致性。

- 出场时按照实际要求设置默认程序 ，默认参数

1.2 测试环境准备

1.2.1 硬件环境（供应商需配备）

| 设备名称 | 规格要求 | 数量 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试主机 | 测试电脑 | 1 台 | 运行测试工具、Web 登录配置 |
| 61850 协议分析仪 （抓包工具） | ，报文捕获 / 解析 | 1 台 | 验证 MMS/GOOSE 报文合法性 |
| 串口模拟器（Modbus Slave） | 支持 Modbus RTU/TCP 协议 | 1 台 | 模拟 PCS 串口数据输入 |
| 以太网交换机 | 网口≥4 个 | 1 台 | 连接测试主机、板卡、分析仪 |
| 直流电源 | 输出 5V（匹配板卡供电），纹波≤5% | 1 台 | 板卡供电 |
| 万用表 / 示波器 | 精度≥0.1%，支持电压 / 波形测量 | 各 1 台 | 检测供电稳定性、GPIO 状态 |
| 辅助工具 | USB-TTL 转换器、网线、5V 电源 | 若干 | 串口调试、设备互联 |

1.2.2 软件环境（供应商需安装）

| 软件名称 | 版本要求 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 61850 测试工具 | IEDScout/UDMView 等 | MMS 服务测试、GOOSE 订阅 / 发布验证 |
| 抓包工具 | Wireshark等 | 辅助分析以太网报文 |
| 串口调试工具 | MobaXterm、串口助手等 | 串口数据监控、板卡调试 |
| Modbus 测试工具 | Modbus Slave等 | 模拟 PCS 串口数据输出 |
| 配置文件编辑工具 | XML 编辑器、Excel等 | 修改 icd 文件、goose.csv 配置文件 |
| 板卡配套文件 | ybdq_pcs_so_xml_v1_20260121.tar.gz（应用程序）、rs201.icd（模型文件）、goose.csv（GOOSE 配置）、protocol.xml（点表配置）等 | 板卡程序升级、功能配置 |

2. 功能验证（出厂必测项）

2.1 基础通讯配置功能测试

测试目的

验证板卡网口、串口参数修改有效性，配置重启后是否正常生效。

测试步骤

- 初始状态检查：

  - 板卡上电，通过 Web 登录（默认 IP），记录初始网口配置（IP 地址、子网掩码、网关）和串口配置（波特率、数据位、校验位）；

  - 使用 ping 命令测试默认 IP 连通性，通过串口工具验证默认串口通讯正常。

- 参数修改操作：

  - 登录 Web 管理页面，进入 “通讯功能配置”：

    - 网口配置：修改所有网口 IP 地址、子网掩码、网关（示例：IP=192.168.1.100，子网掩码 = 255.255.255.0，网关 = 192.168.1.1）；

    - 串口配置：修改串口波特率（如 9600→19200）、数据位（8 位）、校验位（无）、停止位（1 位）；

    - 启用 NTP 对时（服务器 IP=202.120.2.101），配置 GOOSE 绑定网口（如 eth1）。

- 生效验证：

  - 保存配置并重启板卡，等待 3 分钟后重新登录 Web；

  - 核查网口、串口、NTP、GOOSE 网口配置是否与修改后一致；

  - 使用新 IP 测试 ping 连通性，通过串口工具（新参数）验证串口通讯正常。

判定标准

- 配置修改后重启生效，Web 页面显示参数与修改值一致；

- 新 IP 地址 ping 测试成功率 100%（连续 ping 100 次无丢包）；

- 串口通讯正常，无数据丢失或乱码。

2.2 工具操作功能测试

2.2.1 Web 登录测试

- 测试步骤：通过测试主机浏览器输入板卡网口 IP，验证是否能正常访问 Web 管理页面（无需额外插件）；

- 判定标准：登录响应时间≤3 秒，页面无错乱、功能按钮可正常点击。

2.2.2 程序升级测试

- 测试步骤：

  - 进入 Web “程序升级” 页面，选择板卡配套应用程序             				例如（ybdq_pcs_so_xml_v1_20260121.tar.gz）等；

  - 点击 “上传升级”，等待升级完成（约 5 分钟），板卡自动重启；

  - 重启后登录 Web，核查程序版本是否与升级文件一致。

- 判定标准：升级过程无中断、无报错；重启后程序版本正确，所有功能正常。

2.2.3 文件上传 / 下载测试

- 测试步骤：

  - 上传测试：进入 Web “文件管理”，分别上传 icd 文件（rs201.icd）、GOOSE 配置文件（goose.csv）、点表配置文件（protocol.xml）；

  - 下载测试：上传完成后，分别下载上述文件，与原文件对比是否一致。

- 判定标准：文件上传 / 下载成功率 100%，下载文件与原文件 MD5 值一致（无篡改、无丢失）。

2.2.4 工程配置测试

- 测试步骤：

  - 进入 Web “工程配置”，修改 iedname（如 “PCS-61850-001”）；

  - 选择 icd 模型文件（如rs201.icd）、设备名、协议名，设置扫描时间为 100ms；

  - 修改系统时间；

  - 保存配置并重启，核查配置是否生效。

- 判定标准：iedname、icd 模型、扫描时间、系统时间修改后均生效，系统时间误差≤1 秒。

2.2.5 实时库配置测试

- 测试步骤：

  - 由供应商提供实时库修改支持，增加 1 个模拟点位（如 “PCS_Udc”，电压类型，字节序 = 大端）；

  - 设置该点位串口读取周期可修改为 100ms；

  - 通过串口模拟器发送该点位数据，验证板卡是否能正常采集。

- 判定标准：实时库配置修改后生效，点位数据采集正常，读取周期误差≤10ms。

2.2.6 ICD 文件配置修改测试

- 测试步骤：

  - 使用 XML 编辑器修改 rs201.icd 文件（如增加 1 个遥测点位）；

  - 上传修改后的 icd 文件至板卡，重启后通过 61850 测试工具（IEDScout）解析板卡模型；

  - 核查解析结果是否包含新增点位。

- 判定标准：icd 文件修改后上传生效，61850 测试工具可正确解析新增点位信息。

2.2.7 GOOSE 配置修改测试

- 测试步骤：

  - 用 Excel 编辑 goose.csv 文件，新增 1 个 GOOSE 发布数据集（如 “Dataset1”，包含 大于3 个点位）；

  - 上传配置文件至板卡，重启后通过 61850 协议分析仪监控 GOOSE 报文；

  - 核查分析仪是否能捕获到新增数据集的 GOOSE 发布报文。

- 判定标准：GOOSE 配置修改生效，协议分析仪可捕获到合法的 GOOSE 发布报文（符合 IEC 61850 标准）。

2.3 MMS 协议功能测试

2.3.1 测试准备

- 加载文件：板卡上传 rs201.icd（icd 模型文件）、protocol.xml（点表映射文件）；

- 测试工具：启动 IEDScout，建立与板卡的 MMS 连接（IP = 板卡网口 IP，端口 = 102）。

2.3.2 MMS 读取测试

- 测试步骤：

  - 在 IEDScout 中浏览板卡模型，选择遥测点位（如电压、电流）、遥信点位（如运行状态）；

  - 发起 “读数据” 请求，连续读取 100 次，记录读取结果；

  - 通过串口模拟器修改点位数据，验证 MMS 读取是否同步更新。

- 判定标准：

  - 读取成功率 100%，无超时、无错误响应；

  - 数据更新延迟≤200ms（串口数据修改后，MMS 读取到新数据的时间）；

  - 读取数据与串口发送数据一致。

2.3.3 MMS 设置操作测试

- 测试步骤：

  - 在 IedScout 中选择可写遥调点位（如输出功率设定值）；

  - 发起 “写数据” 请求（如设定值 = 50kW），连续写入 10 次；

  - 通过串口工具监控板卡下发至 PCS 的串口数据，核查设定值是否一致。

- 判定标准：

  - 写入成功率 100%，无写入失败或数据篡改；

  - 串口下发数据与 MMS 写入数据一致，延迟≤200ms。

2.3.4 离散数据显示测试

- 测试步骤：

  - 配置板卡离散数据点位（如故障告警位、运行模式位）；

  - 通过串口模拟器发送离散数据（0/1 切换）；

  - 在 IEDScout 中查看离散数据显示状态。

- 判定标准：离散数据显示与串口发送状态一致，切换延迟≤100ms，无抖动。

2.4 GOOSE 协议功能测试

2.4.1 测试准备

- 加载文件：板卡上传 goose.csv（GOOSE 配置文件）、rs201.icd（icd 模型文件）、protocol.xml（点表映射文件）；

- 测试工具：启动 61850 协议分析仪，接入板卡 GOOSE 网口。

2.4.2 GOOSE 发送测试

- 测试步骤：

  - 板卡配置为 GOOSE 发布端，启用已配置的 GOOSE 数据集（如 Dataset1）；

  - 通过串口模拟器发送数据集对应的点位数据（如电压 = 380V、电流 = 100A）；

  - 协议分析仪捕获 GOOSE 报文，分析报文格式、数据集内容、发送周期。

- 判定标准：

  - GOOSE 报文符合 IEC 61850-8-1 标准，无格式错误。

  - 报文发送周期与配置一致。

  - 数据内容与串口发送数据一致。

2.4.3 GOOSE 订阅测试

- 测试步骤：

  - 配置另一台 61850 设备作为 GOOSE 发布端，发送数据集（如 Dataset2，包含故障告警、电压值）；

  - 板卡配置为 GOOSE 订阅端，订阅 Dataset2；

  - 发布端修改数据集数据（如故障告警 = 1、电压 = 385V）；

  - 通过板卡 Web 或串口工具查看订阅数据是否更新。

- 判定标准：

  - 板卡能成功订阅 GOOSE 报文，订阅成功率 100%；

  - 订阅数据更新与发布端一致，延迟符合现场要求（符合储能 PCS 实时性要求）。

2.5 多网口兼容性测试

测试步骤

- 依次配置板卡所有网口（如 eth0、eth1、eth2）的 IP 地址（不同网段）；

- 分别通过每个网口进行 MMS 通讯测试（读取 / 写入数据）、GOOSE 通讯测试（发布 / 订阅）；

- 同时通过多个网口发起测试请求（如 eth0 进行 MMS 读取，eth1 进行 GOOSE 发送），持续 30 分钟。

- 判定标准：

  - 所有网口均能正常进行 MMS/GOOSE 通讯，无端口冲突；

  - 多网口并发通讯时，无数据丢失、无响应超时，延迟符合要求。

3. 稳定性测试（出厂抽检项）

测试目的

验证板卡在长时间运行下的稳定性和可靠性。

测试步骤

- 板卡正常配置后，连续运行 72 小时（模拟实际工况）；

- 期间持续进行：

  - MMS 通讯：每 100ms 读取 1 次遥测数据，每 1 秒写入 1 次遥调数据；

  - GOOSE 通讯：每 50ms 发送 1 次 GOOSE 报文，订阅 1 路外部 GOOSE 数据；

  - 串口数据交互：每 50ms 接收 PCS 模拟数据，每 1 秒下发控制指令；

- 定期（每 2 小时）核查：

  - 数据传输成功率、延迟是否符合标准；

  - 板卡运行状态（温度、供电、无死机 / 重启）；

  - 日志无报错信息。

判定标准

- 72 小时运行期间，板卡无死机、无自动重启，供电稳定；

- MMS/GOOSE/ 串口数据传输成功率≥99.99%，无数据丢失；

- 延迟指标始终符合各功能测试要求，无明显漂移；

- 运行日志无协议错误、通讯超时等异常记录。

4. 测试判定标准与记录

4.1 测试结果判定规则

| 测试结果等级 | 判定条件 | 处理方式 |
| --- | --- | --- |
| 合格 | 所有必测项满足判定标准，抽检项（稳定性测试）无异常 | 允许出厂交付 |
| 不合格 | 任一必测项不满足判定标准，或抽检项出现严重异常（如死机、数据丢失） | 退回整改，整改后重新测试 |
| 待确认 | 个别测试项存在轻微偏差（如延迟偶尔超出范围），但不影响核心功能 | 复核测试，确认是否为偶然因素 |

4.2 出厂测试记录表格（供应商需填写）

表 4-1 基础信息记录

| 板卡序列号 | 测试日期 | 测试人员 | 测试环境版本 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

表 4-2 功能测试记录

| 测试项目 | 测试用例 | 测试结果（合格 / 不合格 / 待确认） | 异常描述（若有） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础通讯配置 | 网口参数修改生效 |  |  |  |
|  | 串口参数修改生效 |  |  |  |
|  | NTP 对时功能 |  |  |  |
| 工具操作 | Web 登录 |  |  |  |
|  | 程序升级 |  |  |  |
|  | 文件上传 / 下载 |  |  |  |
|  | 工程配置 |  |  |  |
|  | 实时库配置 |  |  |  |
| MMS 功能 | 读取测试 |  |  |  |
|  | 写入测试 |  |  |  |
|  | 离散数据显示 |  |  |  |
| GOOSE 功能 | 发送测试 |  |  |  |
|  | 订阅测试 |  |  |  |
| 多网口测试 | 多网口并发通讯 |  |  |  |

表 4-3 稳定性测试记录（抽检）

| 测试时长 | 数据传输成功率 | 平均延迟 | 板卡运行状态 | 异常描述（若有） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 小时 |  |  |  |  |  |
| 48 小时 |  |  |  |  |  |
| 72 小时 |  |  |  |  |  |

表 4-4 测试结论

| 测试结论 | □ 合格 □ 不合格 □ 待确认 |
| --- | --- |
| 签字确认 | 测试人员： |
|  | 审核人员： |
|  | 日期： |

5. 注意事项与异常处理

5.1 测试注意事项

- 板卡上电前需确认供电电压与板卡要求一致（避免过压损坏）；

- 配置文件（icd、goose.csv、protocol.xml）上传前需备份原文件，避免覆盖错误；

- 修改 icd 文件点位信息时，需严格遵循 IEC 61850-6 标准，不建议自行修改核心点位；

- Web 配置后需重启板卡才能生效，重启前需保存所有配置；

- 多网口测试时，需确保各网口 IP 地址在不同网段，避免 IP 冲突；

- 稳定性测试期间，禁止中断板卡供电或修改配置。

5.2 常见异常处理

| 异常现象 | 可能原因 | 处理方法 |
| --- | --- | --- |
| Web 登录失败 | IP 地址错误、网口未启用、网络不通 | 1. 核查板卡 IP 配置；2. 测试主机与板卡 ping 连通性；3. 更换网线或网口 |
| 配置文件上传失败 | 文件格式错误、文件过大 | 1. 确认文件符合要求（如 icd 为 XML 格式）；2. 拆分超大文件（若支持）；3. 刷新 Web 页面重试 |
| MMS/GOOSE 通讯失败 | 模型文件加载错误、协议配置错误 | 1. 核查 icd 文件是否正确加载；2. 检查协议配置参数（如端口、数据集）；3. 用 Wireshark 抓包分析报文 |
| 数据传输延迟超标 | 网络拥堵、串口读取周期设置过大 | 1. 减少网络并发量；2. 调整串口读取周期或 GOOSE 发送周期；3. 检查网线质量（使用千兆网线） |
| 板卡死机 / 重启 | 供电不稳定、程序异常 | 1. 用示波器检测供电纹波；2. 重新升级板卡程序；3. 记录死机前操作，反馈研发排查 |

6. 附录（测试用表）

附录 A：MD5 值校验表

| 配置文件名称 | 原文件 MD5 值 | 下载后 MD5 值 | 一致性判定（是 / 否） |
| --- | --- | --- | --- |
| rs201.icd |  |  |  |
| goose.csv |  |  |  |
| protocol.xml |  |  |  |

附录 B：61850 协议测试关键指标参考

参考相关标准

| 指标类型 | 要求值 | 测试工具 |
| --- | --- | --- |
| MMS 读取延迟 |  | IEDScout + 秒表 |
| MMS 写入延迟 |  | IEDScout + 秒表 |
| GOOSE 发送周期误差 |  | 61850 协议分析仪 |
| GOOSE 订阅延迟 |  | 61850 协议分析仪 |
| 数据传输成功率 |  | 测试工具统计 |